Anexa nr. 1 la HCL TARNOVA nr. 46 din 29.10.2024

MEMORIU TEHNIC

ANEXA la  Hotararea privind aprobarea participarii la ’’Programul privind sprijinirea eficienţei energetice şi a gestionării inteligente a energiei în infrastructura de iluminat public, pentru proiectul “Creșterea eficienţei energetice a infrastructurii de iluminat public, comuna TÂRNOVA, jud.ARAD”

1. Serviciul de Iluminat Public

Iluminatul public, are o arie larga de actiune cu un impact direct asupra membrilor unei comunitati locale, efectul sau asupra gradului de confort si al sigurantei este unul important si reprezinta unul din criteriile de calitate ale civilizatiei moderne, avind rolul de a asigura atat orientarea si circulatia in siguranta a pietonilor si vehiculelor pe timp de noapte, cit si crearea unui ambient corespunzator in orele fara lumina naturala

Autoritatile administratiei publice locale urmăresc obtinerea unui serviciu de iluminat public corespunzator interesului general al comunitatilor locale pe care le reprezinta, inconformitate cu legislatia in vigoare si cu reglementarile C.I.E

Serviciul de Iluminat Public nu este o activitate care genereaza venituri, este un serviciu care genereaza doar cheltuieli. Singura componenta care ar putea fi asimilata unui venit este reducerea cheltuielilor cu energia electrica prin modernizarea sistemului existent.

2. Program de Finanțare

Pentru sustinerea financiara a modernizării si eficientizării sistemelor de iluminat public, Ministerul mediului a aprobat derularea „ Programului privind sprijinirea eficienței energetice și a gestionării inteligente a energiei în infrastructura de iluminat public ”

Programului vizează modernizarea sistemelor de iluminat public prin înlocuirea corpurilor de iluminat având un consum ridicat de energie electrică cu corpuri de iluminat LED, precum şi achiziţionarea şi instalarea sistemelor de dimare/telegestiune care permit reglarea fluxului luminos la nivelul întregului obiect de investiţii. Finanţarea Programului se realizează din veniturile rezultate din vânzarea certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră încasate la Fondul pentru mediu, în limita creditelor de angajament şi bugetare prevăzute cu această destinaţie prin bugetul anual al Fondului pentru mediu, care acorda o finantare nerambursabila de maxim  100 % si o cofinantare din partea U.A,T-ului de  0,5 % din valoarea proiectului .

3 Indicatori tehnici ai proiectului

Prin implementarea acestui proiect cu finantarea nerambursabila de aporx. 99,5 % se va moderniza si eficientiza sistemul de iluminat public din comuna TÂRNOVA .

Vor fi schimbate 646 corpuri de iluminat cu eficienta energetica scazută cu corpuri de iluminat cu unele cu tehnologie led superioara cu randament de peste 140 lm/W , cu reglarea fluxului luminos. Prin acest proiect se va obține o economie de energie de aprox. 48% , cu o reducere a emisiilor de carbon aferente de 47,41 % .

Aceste corpuri de iluminat sunt montate pe stâlpi proprietatea ENEL DISTRIBUȚIE BANAT SA , pentru care comuna TÂRNOVA are drept de folosință gratuită cf.Legii 230/2006 și nu sunt amplasate pe drumuri naționale sau județene .

| Nr. | Denumire localitate | Denumire stradă | Lungime stradă | Număr Total CIL | CIL LED 30W | Clasa SR-EN 13201 | Luminanță (cd/mp_ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Târnova | 1 FN | 172 | 5 | 5 | M 6 | 0,3 |
| 2 | Târnova | 2 FN | 264 | 8 | 8 | M 6 | 0,3 |
| 3 | Târnova | 3 FN | 752 | 21 | 21 | M 6 | 0,3 |
| 4 | Târnova | 4 FN | 152 | 5 | 5 | M 6 | 0,3 |
| 5 | Târnova | 5 FN | 68 | 2 | 2 | M 6 | 0,3 |
| 6 | Târnova | 12 | 927 | 27 | 27 | M 6 | 0,3 |
| 7 | Târnova | 13 | 1101 | 32 | 32 | M 6 | 0,3 |
| 8 | Târnova | 14 | 910 | 26 | 26 | M 6 | 0,3 |
| 9 | Târnova | 15 | 86 | 2 | 2 | M 6 | 0,3 |
| 10 | Târnova | 15 | 587 | 17 | 17 | M 6 | 0,3 |
| 11 | Târnova | 17 | 528 | 16 | 16 | M 6 | 0,3 |
| 12 | Târnova | 18 | 366 | 10 | 10 | M 6 | 0,3 |
| 13 | Târnova | 19 | 316 | 9 | 9 | M 6 | 0,3 |
| 14 | Târnova | 20 | 133 | 4 | 4 | M 6 | 0,3 |
| 15 | Târnova | 21 | 166 | 5 | 5 | M 6 | 0,3 |
| 16 | Târnova | 23 | 145 | 4 | 4 | M 6 | 0,3 |
| 17 | Târnova | 24 | 405 | 12 | 12 | M 6 | 0,3 |
| 18 | Târnova | 25 | 783 | 22 | 22 | M 6 | 0,3 |
| 19 | Târnova | 27 | 863 | 25 | 25 | M 6 | 0,3 |
| 20 | Târnova | 29 | 583 | 17 | 17 | M 6 | 0,3 |
| 21 | Târnova | 30 | 319 | 9 | 9 | M 6 | 0,3 |
| 22 | Târnova | 31 | 589 | 17 | 17 | M 6 | 0,3 |
| 23 | Târnova | 34 | 137 | 4 | 4 | M 6 | 0,3 |
| 24 | Târnova | 35 | 470 | 14 | 14 | M 6 | 0,3 |
| 25 | Târnova | 37 | 187 | 5 | 5 | M 6 | 0,3 |
| 26 | Târnova | 38 | 227 | 7 | 7 | M 6 | 0,3 |
| 27 | Târnova | 39 | 85 | 2 | 2 | M 6 | 0,3 |
| 28 | Târnova | 39 | 883 | 25 | 25 | M 6 | 0,3 |
| 29 | Târnova | 40 | 218 | 6 | 6 | M 6 | 0,3 |
| 30 | Târnova | 42 | 335 | 9 | 9 | M 6 | 0,3 |
| 31 | Târnova | 43 | 104 | 3 | 3 | M 6 | 0,3 |
| 32 | Târnova | 46 | 100 | 3 | 3 | M 6 | 0,3 |
| 33 | Târnova | 50 | 743 | 21 | 21 | M 6 | 0,3 |
| 34 | Târnova | 52 | 534 | 15 | 15 | M 6 | 0,3 |
| 35 | Târnova | 53 | 420 | 12 | 12 | M 6 | 0,3 |
|  | TOTAL sat Târnova |  | 14658 | 421 | 421 |  |  |
| 1 | Chier | 14 | 252 | 8 | 8 | M 6 | 0,3 |
| 2 | Chier | 16 | 212 | 6 | 6 | M 6 | 0,3 |
| 3 | Chier | 18 | 150 | 4 | 4 | M 6 | 0,3 |
| 4 | Chier | 27 | 422 | 12 | 12 | M 6 | 0,3 |
| 5 | Chier | 27 | 588 | 17 | 17 | M 6 | 0,3 |
|  | TOTAL sat Chier |  | 1624 | 47 | 47 |  |  |
| 1 | Agrișul Mare | 1 | 691 | 20 | 20 | M 6 | 0,3 |
| 2 | Agrișul Mare | 2 | 626 | 18 | 18 | M 6 | 0,3 |
| 3 | Agrișul Mare | 3 | 561 | 14 | 14 | M 6 | 0,3 |
| 4 | Agrișul Mare | 4 | 634 | 16 | 16 | M 6 | 0,3 |
| 5 | Agrișul Mare | 5 | 492 | 14 | 14 | M 6 | 0,3 |
| 6 | Agrișul Mare | 7 | 625 | 10 | 10 | M 6 | 0,3 |
| 7 | Agrișul Mare | 8 | 362 | 10 | 10 | M 6 | 0,3 |
| 8 | Agrișul Mare | 9 | 557 | 14 | 14 | M 6 | 0,3 |
| 9 | Agrișul Mare | 10 | 692 | 18 | 18 | M 6 | 0,3 |
| 10 | Agrișul Mare | 11 | 632 | 18 | 18 | M 6 | 0,3 |
| 11 | Agrișul Mare | 12 | 622 | 21 | 21 | M 6 | 0,3 |
| 12 | Agrișul Mare | 13 | 176 | 5 | 5 | M 6 | 0,3 |
|  | TOTAL sat Agrișul Mare |  | 6670 | 178 | 178 |  |  |
|  | TOTAL COMUNA Târnova |  | 21916 | 646 | 646 |  |  |

Total Stâlpi = 646                     Total AIL = 646

4. Indicatori economici ai proiectului

Descriere cheltuieli eligibile

| Nr. crt | Cheltuieli eligibile |  | Valoare fără T.V.A. | Valoare T.V.A. | Valoare cu T.V.A |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Proiectare și asistență tehnică –6% din investiția de bază. |  | 91.500 | 17.385 | 108 885 |
| 2. | Consultanță - 4% din investiția de bază. |  | 60.000 | 11.400 | 71.400 |
| 3. | Total investiție de bază din care: |  | 1.528.000 | 290.320 | 1.818.320 |
|  | 3.1 | achiziţionarea și instalarea de corpuri de iluminat LED cu eficiență energetică ridicată; | 1.328.000 | 252 320 | 1.580.320 |
|  | 3.2 | achiziționarea și instalarea sistemului de dimare/telegestiune care permite reglarea fluxului luminos la nivelul întregului obiect de investiție; | 200.000 | 38 000 | 238 000 |
| 4. |  | Cheltuieli pentru informare şi publicitate | 1.172,27 | 222,73 | 1.395 |
| 5. |  | Total | 1.680.672,27 | 319 327,73 | 2 000 000 |

| Nr.crt. | Deviz | % | Valoare faraT.V.A. | Valoare T.V.A. | Valoare cu T.V.A. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Cheltuieli eligibile |  | 1.680.672,27 | 319 327,73 | 2 000 000 |
| 2 | Cheltuieli neeligibile |  | 10.168,00 | 190,00 | 10.358,00 |
| 3 | Total proiect |  | 1.690.840,27 | 319.517,73 | 2.010.358,00 |
| 4 | Din care C+M |  | 1.528.000,00 | 290.320,00 | 1.818.320,00 |
| 5 | Finantare A.F.M. nerabmbursabila | 99,5% |  |  | 2.000.000,00 |
| 6 | Cofinantare U.A.T. | 0,5% |  |  | 10.358,00 |

Descriere buget proiect .

Cheltuielile neeligibile sunt compuse din  cheltuieli diverse și neprevăzute  1.000 lei + TVA și cote ISC  9.168 lei.

Prin acest proiect se va obține o economie de energie de peste 47,41% , cu o reducere a emisiilor de carbon aferente de peste 47 % .

Proiectant

ing.Ioan Martin

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                    CONTRASEMNEAZĂ PT. LEGALITATE,

CONSILIER LOCAL                                                                SECRETAR GENERAL

CĂTĂLIN OPREA                                                           TEODOR-GHEORGHE BRAIȚ